# Mode d’emploi régulateur

Sortez l’horloge du carton.

Pour accrocher l'horloge mettez dans le mur à l'emplacement prévu une cheville et vis.

L'horloge étant accrochée maintenant droite et stabile, otez les élastiques de sécurité et les papiers de protection entre le gong et les marteaux. Accrochez le pendule dans le support derrière le mécanisme de l'horloge.

Ne réglez jamais le mécanisme de sonnerie pendant que l’horloge sonne. L’horloge est dotée d’ un levier de sélection.

« Vers le haut » Sonnerie activée

« Vers le bas »	 Sonnerie désactivée

Avant de faire bouger les aiguilles, vous devez désactiver l’option d’arrêt nocturne automatique.Dans le cas contraire, vous risquez d’endommager le mouvement.

Pour régler l’heure, faites doucement bouger l’aiguille des minutes en sens inverse jusqu’à ce que les deux aiguilles indiquent l’heure voulue. Pour un réglage de plusieurs heures, il faut dans un premier temps reculer l'aiguille des minutes de 2 heures supplémentaires par rapport à l'heure souhaitée, pour  avoir un réglage exact.

Démarrez maintenant l'horloge en plaçant votre main sur le côté du disque du pendule. Tirez le pendule vers la gauche ou la droite. Aprés quelques oscillations, vous obtiendrez automatiquement un tic-tac régulier. Si le tic-tac rèsonne à la gauche trop court appuyer la prolongation du pendule à gauche jusque le tic-tac et régulier. Si le tic-tac rèsonne à droite  trop court appuyer la prolongation du pendule à droite  et ainsi en suite.

Il peut arriver, après avoir mis votre horloge à l’heure, que la sonnerie ne corresponde plus ; ce n’est pas un défaut. Laissez l’horloge tourner une heure ou deux, le mouvement est doté d’un système auto correcteur qui synchronisera la sonnerie avec l’heure indiquée.

Réglage du pendule. La longueur du pendule détermine la vitesse de marche (exactitude) de l’horloge. La vis de réglage est située sous le disque du pendule. Si vous tournez la vis à droite vous raccourcissez la longueur du pendule et l’horloge avance plus vite. Si vous tournez la vis à gauche vous rallongez le pendule et l’horloge avance moins vite.  ½ rotations correspondent à une différence de 1 min/24h.

Cette horloge n’a besoin que de peu de soins. Nous vous recommandons de faire huiler le mouvement par un revendeur tous les 5 ans et de faire nettoyer à fond tous le 10 ans. En cas de conditions extrêmes (humidité, etc.), il faut faire huiler et nettoyer le mouvement plus souvent.

AMS Uhrenfabrik A. Mayer GmbH    Josef-Zähringer-Str. 103         D-78120 Furtwangen